# 临海谭氏皮带式真空泵2X-70A 三相 70L/s 产品资料

产品介绍与技术参数

本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。

抽气速率(L/s)70
电机功率（kw)5.5
进气口径（mm）80
用油量（L）4.2

2X﹣A系列旋片式真空泵
 该系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可作为增压泵、罗茨泵、气体循环冷却罗茨泵、油扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵。可供真空镀膜、真空热处理、真空冶炼、电子管、灯泡、制冷、化工、包装、吸塑成形、医疗卫生和实验室等真空作业、真空干燥、真空过滤等工艺中。

# 特点

1.此泵可在5－40oC范围内和进口压强＜1330Pa的条件下，允许长期连续工作；
 2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽，延长泵油使用时间（除2X—4A外）；
 3.霓虹灯制造专用真空泵；
 4.一泵多吸头作业，可节约用电。

# 技术参数

| 参数/型号 |  | 2X-4A | 2X-8A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-70A | 2X-100A | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽气速率(L/s) |  | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 100 |  |
| 极限压力（Pa） | 分压力 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | a |
|  | 全压力 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | b |
| 电动机功率（kw） |  | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |  |
| 转速（r/min) |  | 450 | 320 | 320 | 450 | 420 | 360 |  |
| 温度（oC） |  | ≤40oC |  |  |  |  |  |  |
| 噪音（dBA） |  | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤86 | ≤90 |  |
| 进气口径（mm） |  | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 90 |  |
| 用油量（L） |  | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.2 | 5 |  |
| 外形尺寸（mm) |  | 540×335×380 | 790×430×540 | 790×530× 540 | 780×500×560 | 910×650× 700 | 113×740×690 |  |
| 适用电磁压差阀 |  | DYC-Q25 | DYC-Q40 | DYC-Q40 | DYC-Q65 | DYC-Q80 | DYC-Q100 |  |
| 冷却水量（L/mm） |  | ― | ― | ― | 71 | 72 | 72 | C |
| 毛重/净重（Kg） |  | 55/50 | 158/148 | 202/190 | 230/216 | 338/320 | 400/370 |  |

产品页面 https://www.lhtanshi.cn/2X-A/2X-70A.html

选型与报价 15157564050