# 2XZF-25C防爆系列直联旋片式真空泵 产品资料

产品介绍与技术参数

本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。

体积小、重量轻、噪音低；
设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽；
设有自动防返油双重保险装置

2XZF防爆系列直联旋片式真空泵
 该系列泵是原2XZ型基础上改进而成，广泛适用在石油、化工、矿井、医药、油库、加油站、液化气站、煤气管道站、航空航天、军事等部门，防爆等级为IIA、IIB、温度组别为T1-T4组的易燃易爆气体场所抽除气体的设备。

# 一、特点：

1.体积小、重量轻、噪音低；
 2.设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽；
 3.设有自动防返油双重保险装置；
 4.专配防爆恒温干燥箱（2XZF-2,2XZF-4）；
 5.防爆标志：ExdIIT4；
 6.本机采用隔爆、烧封、本安复合防爆技术处理、安全可靠。

# 技术参数

| 设备型号 |  | 2XZF-25C |
| --- | --- | --- |
| 抽气速率 m 3 /h(L/S) |  | 25 |
| 极限压力 (Pa) | 分压力 | ≤ 4 × 10 ˉ² |
|  | 全压力 | ≤ 1 |
| 转速 (r/min) |  | 1400 |
| 电动机功率 (Kw) |  | 2.2 |
| 工作电压 (v) |  | 380 |
| 进气口口径 (mm) |  | KF -50 |
| 噪音（ dBA） |  | 74 |
| 容油量（ L） |  | 5 |
| 外形尺寸（ mm) |  | 770×260×430 |

产品页面 https://www.lhtanshi.cn/2XZF/2XZF-25C.html

选型与报价 15157564050