# 临海谭氏无油真空泵WX-4 三相 4L/s 产品资料

产品介绍与技术参数

本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。

抽气速率(L/s)4
极限压力（MPa）≤2×10-2
电机功率（kw)0.55
电源电压（V)380

WX型系列无油旋片式真空泵
 WX型系列无油旋片式真空泵，是我公司**研发的清洁型真空泵，不需用油润滑即可工作，不会污染环境即被处理的产品。适合真空干燥、真空浓缩作业，可广泛用于制药、化工、食品包装、医疗器械、牛奶加工业、印刷、照相制版、吸塑成形和实验室等广泛*域。该泵获得G家**（**号：90302753.4）。

# 结构特点：

1.不存在油蒸汽，其工作环境和被处理的产品不会被污染；
 2.泵上配有吸气过滤装置和排气消音装置，寿命长、噪音低、维修方便；
 3.WX-4、WX-8泵上配有真空表，该系列泵可以连续运转；
 4.结构紧凑、重量轻，其外形尺寸小于同类真空泵。

# 技术参数

| 参数/型号 | WX-1 | WX-2 | WX-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 |
| 极限压力（MPa） | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| 转速（r/min) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 电机功率（kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
| 电源电压（V) | 220/380 | 220/380 | 380 |
| 进气口口径（mm） | 12 | 12 | 30 |
| 外形尺寸（mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 510×190×330 |
| 毛重/净重（Kg） | 14/13 | 16/15 | 28/23 |

产品页面 https://www.lhtanshi.cn/WX/WX-4.html

选型与报价 15157564050